	BRAMY
	Защитные рольставни; ворота и автоматика всех типов; домофоны; охранные и пожарные сигнализации; системы видеонаблюдения и контроль доступа; комплектация и оборудование

117279, г. Москва, ул. 11-я парковая, д.34. Тел. (495) 778-24-49

www.bramy.ru  , borece@mail.ru


Прежде чем приступить к комплектовке необходимого оборудования для самостоятельной установки охранной сигнализации, не мешает разобраться, не вникая в подробности, как работает охранная сигнализация. На приведённой ниже блок-схеме графически отображены основные функциональные блоки входящие в состав охранной сигнализации и показано их взаимодействие между собой. Стрелками условно показаны направления распространения сигналов или токов. 

Блок-схема охранной сигнализации 

[image: image1.png]orun racomsise
o, repron)

Serpoierto sopasnein
opanin oA

Shanerw rpren
Sianemoe pasnene

A—t

L

Voo

Gaonspesosbors mwrana

con
0|

sewossie crerome
e






Согласно приведенной блок-схеме, охранная сигнализация состоит из центрального блока (устройства управления), источника питания, датчиков и извещателей. Все эти компоненты на деле связаны между собой проводами. Активные датчики отличаются от пассивных только тем, что для их работы требуется источник питания. В некоторых случаях этим источником является аккумулятор, встроенный в автономный датчик. 

Существуют датчики радиочастотного действия с автономным или внешним питанием, не связанные проводами с центральным блоком. Такие датчики приходится применять в том случае, когда невозможно проложить проводную связь между датчиком и центральным блоком по причине того, например, что провода окажутся в местах общего пользования, или в случаях, когда для прокладки пришлось-бы сверлить толстую бетонную стену или межэтажное перекрытие. 


В нашем случае (см. электрическую принципиальную схему охранной сигнализации) активным датчиком является детектор движения (5), питающийся напряжением 9-12 вольт. Исполнительным элементом детектора служит, находящееся внутри его корпуса, реле. Через 10-20 секунд после подачи на детектор напряжения питания, он будет приведен в исходное состояние, при котором реле включится и его контакты замкнутся. 

Если в контролируемую датчиком зону попадет человек (или пропадет напряжение питания), то контакты реле детектора разомкнутся, а центральный блок охранной сигнализации воспримет это событие (размыкание контактов реле) как сигнал нарушения контролируемого пространства и начнет выполнение действий в соответствии с алгоритмом программы охранной сигнализации. 

По большому счету, считывающее устройство (7) электронного ключа в нашей схеме тоже является датчиком охранной сигнализации. Но, поскольку существует устоявшееся название "контроллер Touch Memory", мы будем считать функцию "постановка на охрану/снятие с охраны" (посредством электронного ключа) внутренней функцией устройства управления. По этой причине считывающее устройство на блок-схеме не отображено. 

Электрическая принципиальная схема охранной сигнализации 

[image: image2.png]& [eroumm sse

Bxon +128
nepacoitoiiore
Bxon 128 L[] nmawaize
~2:08
Versuarann 1
aprosie

Versuaram
ouni n }L

128

oxpanu

o arens
nexrponors xnen)

oouni L






Охранная сигнализация может быть запитана от любого источника постоянного тока, напряжением 12 вольт - аккумулятора, сетевого адаптера питания. Максимальный ток потребления зависит от количества подключенных извещателей. В случае, если подключен один (3) динамический звуковой оповещатель (автомобильная сирена), ток потребления в режиме "тревога" может достигать 1,2 ампер. 

Весьма желательно, как показано на схеме, питать охранную сигнализацию от низковольтного источника (1) бесперебойного питания. При отключении сетевого питания такой источник способен поддерживать работоспособность охранной сигнализации в дежурном режиме в течение нескольких суток. 

В качестве датчиков взлома и присутствия людей служит геркон (6), установленный на входных дверях и инкрафракрасный детектор движения (5), стоящий в проходной комнате. Такая схема применяется для надежности. Например, при проникновении через балкон, датчик открытия входной двери не сработает, но сработает детектор движения, расположеный в гостиной комнате. Применение активного датчика движения (5), отменяет необходимость установки оконных датчиков разбития стекла на каждом (!) стекле и герконов на каждой форточке. 

Алгоритм работы охранной сигнализации прост: сигнализация активируется прикосновением язычка электронного ключа к гнезду считывателя. Следующее касание переводит охранную сигнализацию в режим "выключено". 

В схеме охранной сигнализации дополнительно присутствует кнопка (8). Эта кнопка предназначена для экстренного ручного перевода охранной сигнализации, находящейся в дежурном режиме в режим "тревога". Такая функция понадобится в случае разбойного нападения, когда нет времени позвонить или в том случае, когда дома одни остаются несовершеннолетние дети. 

При нажатии кнопки разрывается цепь охранного контура (имитируется нарушение охраняемого пространства). Для того чтоб такая функция работала, необходимо предварительно заблокировать детектор движения, закоротив его цепь дополнительным переключателем, как показано на второй схеме. 

Схема охранной сигнализации оснащенной кнопкой "тревога" 

[image: image3.png]Werauam: G2o

Bxon +128

Bxon 128 —

Vrsuarenn

nepacoitoiiore
nmans 12 6

1

aprosie

Vrsuarem

e

128

~2:08

oxpanu

o arens
nexrponors xnen)

Osuwi L






Вторая (нижняя по схеме) группа контактов переключателя (10) служит для того, чтобы управлять сигнализацией, находясь внутри помещения. С этими целями установлен дополнительный считыватель (9). Переключателем коммутируется проводник идущий от контакта "считыватель электронного ключа", или к наружному, или к внутреннему считывателю. 

Если вы не хотите усложнять схему, то, находясь внутри помещения, для установки сигнализации в режим охраны воспользуйтесь отправкой с мобильного телефона SMS-сообщения с соответствующей инструкцией, закрыв предварительно линзу детектора движения сложенным вдвое махровым полотенцем.

