Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,5

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01102    www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,5А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………..220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………..0, 05 А

Выходное напряжение …………………………………………………………24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………………………………….0,5  А

Габаритные размеры……………………………………………………………125Х75Х60

Класс защиты от поражения эл. током………………………………………...2

Вес, не более…………………………………………………………………….0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более .………………………………..10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,5

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01102    www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,5А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………..220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………...0, 05 А

Выходное напряжение ………………………………………………………….24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………………………………….0,5  А

Габаритные размеры……………………………………………………………125Х75Х60

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………2

Вес, не более………………………………………………………………..……0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более .………………………………...10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,5

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01102    www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,5А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………..220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………...0, 05 А

Выходное напряжение ………………………………………………………….24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе…………………………………….0,5  А

Габаритные размеры……………………………………………………………125Х75Х60

Класс защиты от поражения эл. током………………………………………....2

Вес, не более……………………………………………………………………..0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более .………………………………...10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,5

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В01102    www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,5А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………..220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………...0, 05 А

Выходное напряжение ………………………………………………………….24 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………..0,5  А

Габаритные размеры…………………………………………………………….125Х75Х60

Класс защиты от поражения эл. током………………………………………….2

Вес, не более………………………………………………………………...……0,9 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более .…………………………………10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,5 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-2А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК « Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 84-А

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), местный тел. 444 или 445. Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец___________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,5 А сгорает термопредохранитель.

- Выход из строя БП-2А вследствие механических повреждений.

- Отсутствие паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК « Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 84-А

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), местный тел. 444 или 445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец___________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,5 А сгорает термопредохранитель.

- Выхода из строя БП-2А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК « Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 84-А.

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), местный тел. 444 или 445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец___________________________________________________

4.Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-2А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,5 А сгорает термопредохранитель.

- Выход из строя БП-2А вследствие механических повреждений.

- Отсутствие паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК « Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 84-А.

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28(доб.444, 445), местный тел. 444 или 445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_________________________________________________