Раздел 6. Управление группами роллет

|  | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На центральном пульте «ЦП-Nero 8010» коротко нажать кнопку «GRUPPE». На цифровом индикаторе отображается цифра, соответствующая номеру группы. Повторное нажатие кнопки «GRUPPE» отобразит номер следующей группы (,, ,…, и т.д. по кольцу). Если нужно управлять всеми роллетами на объекте одновременно, следует установить на цифровом индикаторе «». |
| --- | --- | --- |

|  | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На центральном пульте «ЦП-Nero 8010» коротко нажать кнопку «ВВЕРХ» / «ВНИЗ» Соответствующая группа двигается вверх / вниз. Цифровой индикатор мерцает. |
| --- | --- | --- |

|  | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На центральном пульте «ЦП-Nero 8010» коротко нажать кнопку «СТОП». Соответствующая группа останавливается. Цифровой индикатор горит. |
| --- | --- | --- |

Отключение исполнительного устройства «УС-Nero 8013» из общей схемы управления

|  | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На исполнительном устройстве «УС-Nero 8013» коротко нажать кнопку «ВUS-MANU» Если световой индикатор не горит — управление данным исполнительным устройством с центрального пульта «ЦП-Nero 8010» отключено. Если световой индикатор горит — управление данным исполнительным устройством с центрального пульта«ЦП-Nero 8010» включено. |
| --- | --- | --- |

8

###### Система управления роллетами

###### NERO-8010/8013

###### Описание

#### Раздел 1. Краткое описание системы

Система «Nero 8010/8013» представляет собой группу устройств, обеспечивающих управление внутри помещения роллетами, солнцезащитными жалюзи, теневыми навесами, а также гаражными воротами. Передача команд управления осуществляется по сети ~220 В.

| - Комфортное индивидуальное и центральное управление | - не требуются дополнительные выключатели; - возможность объединять роллеты в группы для управления по самым разнообразным признакам (по этажам, по фасадам, внутри комнаты и т.д.), при этом каждое устройство управления может принадлежать к нескольким группам; - гибкое изменение логики управления объектом после монтажа без дополнительной электропроводки. |
| --- | --- |
| - Простой монтаж | - минимум электропроводов для подключения, т.к. не требуется соединение между собой исполнительных устройств и центрального пульта; - монтаж осуществляется так же, как и установка обычного выключателя; - два варианта крепления (на распорки или на шурупы); - возможность легко заменить установленный прибор в случае необходимости. |
| ### Совместимость со всеми внутривальными электроприводами ведущих фирм-производителей |  |
| - Оптимальный дизайн для любого помещения |  |
| ### Высокий уровень безопасности и надежности |  |

Функционально система состоит из 3-х типов устройств:

I. Исполнительное устройство– «УС-Nero 8013»

II.Центральный пульт – «ЦП-Nero 8010»

III.Фазовый переходник – «Ф-3». Используется если центральный пульт и исполнительные устройства подключены к разным фазам.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номинальное питающее напряжение, В/Гц | 220 (+/-10%) /50 |
| Максимально допустимый коммутируемый ток электропривода, А | 3 |
| Номинальное коммутируемое напряжение, В | 22010 |
| Время подачи напряжения на электропривод, сек. | 60 |
| Количество управляемых электроприводов | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 81х 81х 50 |
| Температурный диапазон, 0С | -5 до +50 |
| Условия окружающей среды | сухие помещения |
| Степень защиты корпуса | IP 44 |
| Соответствие международному стандарту | СЕ |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 | II (не требует защитного заземления) |

2

| 3. | длительное нажатие (более 4 сек.) | На исполнительном устройстве «УС-Nero 8013» длительно нажать кнопку «ПРОГРАММИРОВАНИЕ». Световой индикатор медленно мерцает. |
| --- | --- | --- |

| 4. | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На исполнительном устройстве «УС-Nero 8013» коротко нажать кнопку «ВВЕРХ». Световой индикатор гаснет. «УС-Nero 8013» пытается 2 сек. записываться в группу. Если запись произведена успешно, световой индикатор загорается на 2 сек., затем опять начинает медленно мерцать |
| --- | --- | --- |

| 5. | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На исполнительном устройстве «УС-Nero 8013» коротко нажать кнопку «STOP». Световой индикатор гаснет. «УС-Nero 8013» выходит из режима программирования |
| --- | --- | --- |

Последовательность действий 3. – 5. повторить для всех исполнительных устройств «УС-Nero 8013» , записываемых в данную группу.

| 6. | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На центральном пульте «ЦП-Nero 8010» коротко нажать кнопку «STOP» На цифровом индикаторе отобразится цифра (номер записанной группы) «ЦП-Nero 8010» выходит из режима программирования |
| --- | --- | --- |

Чтобы записать следующую группу, необходимо повторить последовательность действий 1. – 6.

7

5.2 Очистка памяти центрального пульта «ЦП-Nero 8010»

|  | длительное нажатие (более 4 сек.) | На «ЦП-Nero 8010» длительно нажать кнопку «ПРОГРАММИРОВАНИЕ». На цифровом индикаторе мерцает « - № группы». Если выбрана буква , то исполнительные устройства будут удалены во всех группах. |
| --- | --- | --- |

|  | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На «ЦП-Nero 8010» коротко нажать кнопку «ВНИЗ». Длинный звуковой сигнал. На цифровом индикаторе отображается . «ЦП-Nero 8010» удаляет из своей памяти все исполнительные устройства текущей группы Для выхода из режима программирования нажать кнопку «STOP» |
| --- | --- | --- |

5.3 Запись исполнительных устройств «УС- Nero 8013» по группам в                  «ЦП-Nero 8010»

| 1. | длительное нажатие (более 4 сек.) | На «ЦП-Nero 8010» длительно нажать кнопку «ПРОГРАММИРОВАНИЕ». На цифровом индикаторе попеременно загорается – номер группы. Если мерцает , значит выбрана общая группа. В общую группу запись устройств не производится. |
| --- | --- | --- |

| 2. | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На «ЦП-Nero 8010» коротко нажать кнопку «GRUPPE». На цифровом индикаторе отображается цифра, соответствующая номеру группы, в которую будут записаны исполнительные устройства. Повторное нажатие кнопки «GRUPPE» отобразит номер следующей группы (,, ,…, и т.д. по кольцу) |
| --- | --- | --- |

6

Рис. Схема подключения исполнительного устройства и центрального пульта

Раздел 2. Описание исполнительного устройства «УС-Nero 8013»

Исполнительное устройство «УС-Nero 8013» предназначено для индивидуального управления роллетой в составе системы, а также для принятия и выполнения команд от центрального пульта «ЦП-Nero 8010».

Подключается к соответствующему электроприводу и к сети ~ 220 В.

Каждое исполнительное устройство «УС-Nero 8013» может быть записано в 36 групп.

|  |  | Назначение кнопок: «BUS-MANU» — включает/отключает управление от центрального пульта «STOP» — выполняет команду стоп «ВВЕРХ» — выполняет команду вверх # «ВНИЗ» — выполняет команду вниз «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» — вводит прибор в режим программирования |
| --- | --- | --- |

Раздел 3. Управление отдельной роллетой от «УС-Nero 8013»

|  | короткое нажатие | На «УС-Nero 8013»нажать кнопку «ВВЕРХ»: - при удержании кнопки до 1 сек. происходит разворот ламелей солнцезащитных жалюзи; - при удержании кнопки более 1 сек. происходит движение роллеты вверх (на 60 сек.) |
| --- | --- | --- |

3

|  | короткое нажатие (менее 4 сек.) | Если при движении роллеты вниз на «УС-Nero 8013» коротко нажать кнопку «ВВЕРХ», то произойдет остановка роллеты |
| --- | --- | --- |

|  | короткое нажатие (менее 4 сек.) | Если при движении роллеты (в любом направлении) на «УС-Nero 8013» коротко нажать кнопку «STOP», то произойдет остановка роллеты |
| --- | --- | --- |

|  | короткое нажатие (менее 4 сек.) | Если при движении роллеты вверх на «УС-Nero 8013» коротко нажать кнопку «ВНИЗ», то произойдет остановка роллеты |
| --- | --- | --- |

|  | короткое нажатие | На «УС-Nero 8013» нажать кнопку «ВНИЗ»: - при удержании кнопки до 1 сек. происходит разворот ламелей солнцезащитных жалюзи; - при удержании кнопки более 1 сек. происходит движение роллеты вниз (на 60 сек.) |
| --- | --- | --- |

Раздел 4. Описание центрального пульта «ЦП-Nero 8010»

Центральный пульт «ЦП-Nero 8010» предназначен для объединения исполнительных устройств «УС-Nero 8013» в группы и управления ими.

Подключается к сети ~ 220 В.

В «ЦП-Nero 8010» возможно записать 9 групп.

Количество «УС-Nero 8013», записываемых в центральный пульт — не ограничено.

4

|  |  | Назначение кнопок: «GRUPPE» — выбирает номер группы «STOP» — соответствующая группа выполняет команду стоп «ВВЕРХ» — соответствующая группа выполняет команду вверх # «ВНИЗ» — соответствующая группа выполняет команду вниз «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» — вводит прибор в режим программирования «ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР» — отображает номер группы и режимы программирования |
| --- | --- | --- |

Раздел 5. Программирование

5.1 Очистка памяти исполнительного устройства «УС-Nero 8013»

| 1. | длительное нажатие (более 4 сек.) | На «УС-Nero 8013» длительно нажать кнопку «ПРОГРАММИРОВАНИЕ». Световой индикатор медленно мерцает. «УС-Nero 8013» входит в режим программирования на 16 сек. |
| --- | --- | --- |

| 2. | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На «УС-Nero 8013» коротко нажать кнопку «ВНИЗ». Световой индикатор загорается на 2 сек., подтверждая очистку памяти. |
| --- | --- | --- |

| 3. | короткое нажатие (менее 4 сек.) | На «УС-Nero 8013» коротко нажать кнопку «СТОП» для выхода из режима программирования |
| --- | --- | --- |

5