Инструкция по установке, программированию и эксплуатации

Схема подключения контроллера Z-5R

контроллера Z-5R

Назначение. Контроллер Z-5R предназначен для использования в СКУД (электромагниные/электромеханические замки) в качестве автономного контроллера для ограничения доступа в подъезды жилых домов,  в помещения административных учреждений, промышленных предприятий.

Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование:

- контактный считыватель ключей;

- бесконтактный считыватель, эмулирующий протокол ключа DS1990А;

- замок, открываемый как подачей, так и снятием напряжения (установка перемычки на печатной плате контроллера - инверсия выхода);

- кнопка открывания замка (нормально разомкнутая);

- внешний зуммер, внешний светодиод;

- датчик открытой двери.

3

1

4

2

Запись простых ключей без мастер-ключа.

Работа с DS1996

Для работы с электро-механическим замком

Штатное положение

Стирание памяти

5

Для программирования с помощью адаптера и ПК

(контакты датчика –геркона разомкнуты при закрытой двери)

+ -

БП

12в

Контактор

Открывание

двери

изнутри

Внешний

зуммер

Внешний

светодиод

Датчик

открытой

двери

СОЛЕНОИД

+

+

При работе совместно с компьютерным адаптером AC-Z (плюс программа "База Z") появляется возможность ведения базы ключей в ПК и оперативного изменения (загрузки/выгрузки) списка ключей в контроллере Z-5R (с помощью ключа DS1996 или только с помощью адаптера и ПК).

Основные технические характеристики контроллера Z-5R.

| Встроенная энергонезависимая память | 8 Кб |
| --- | --- |
| Максимальное количество ключей: | до 680 шт. (DS1990А) |
| -простые ключи | -для прохода |
| - мастер-ключ | -для программирования |
| - блокировочный ключ | -для блокировки прохода (может использоваться как простой ключ) |
| Наличие перемычки типа замков | + |
| Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования |  |
| Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот Возможность программирования контроллера с помощью адаптера АС-Z и ПК без DS1996 |  |
| Установка длительности открывания замка: | от 0 до 255c (заводское- 3 сек) |
| Имеется схема размагничивания |  |
| Выход: | МДП-транзистор. |
| Рабочее напряжение: | 12V DC |
| Ток потребления (дежурный режим) | 4мА |
| Ток коммутации | до 5А |
| Защита от неправильного включения | + |
| Габаритные размеры, мм: | 54х31х14 |
| Рабочая температура: | От -40С до +50С |

Комплект поставки.         -контроллер Z-5R............   1 шт.

-перемычка………………..1 шт. (используется в случаях программирования и                           установки в режим электромеханического замка.)

-монтажная коробка………1 шт. (под заказ)

Контроллер Z-5R предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

Гарантия на контроллер Z-5R (Iron Logic) - бессрочная.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

· нарушение настоящей Инструкции;

· наличие механических повреждений;

· наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;

· наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему контроллера

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности контроллера Z-5R , возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

Контроллер Z-5R в монтажной коробке

Для увеличения громкости зуммера – снимите наклейку

Инструкция по программированию контроллера Z-5R

Управление “КОДОВЫМ ЗАМКОМ” (контроллером Z-5R).

## Первое включение –запись мастер-ключей

(состояние память контроллера стерта, перемычку не ставить!)

Выдаются короткие  сигналы в течение 16 секунд. Что указывает на то, что память контроллера стерта и установлен  режим добавления мастер-ключей.

В момент выдачи сигналов коснитесь ключом контактора – это приведёт к записи его в память контроллера в качестве мастер-ключа. Прекращение выдачи коротких сигналов является подтверждением успешной записи первого мастер ключа. Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает короткий подтверждающий сигнал. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит  автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

В дальнейшем для программирования используются мастер-ключи.

Если ни одного ключа записать не удалось, – повторите включение.

* Вход в режим записи мастер ключа при подаче питания происходит только при полностью пустой базе ключей.(ни простых, ни мастер, ни блокирующих)

Режимы программирования замка

| Режимы | Вход в режим программирования | Обозначения |
| --- | --- | --- |
| 1. Добавление простых ключей | 1 д М | 1…4 – количество касаний ключом д - длинное касание (около 6сек) к - короткое касание ( менее 1 сек) М – мастер-ключ П – простой ключ Б – блокирующий ключ |
| 2. Добавление блокирующих ключей. | 1 д М |  |
| 3. Добавление мастер ключей. | 1 к М, 1 д М |  |
| 4. Стирание отдельных ключей. | 2 к М, 1 д М |  |
| 5. Стирание всех ключей (памяти контроллера). | 3 к М, 1дМ |  |
| 6. Установка времени открывания двери. | 4 к М |  |
| 7. Запись памяти контроллера в спец-ключ память. | 1 д М |  |
| 8. Запись памяти спец-ключа в память контроллера. | 1 д М |  |
| 9. Работа с блокирующим ключом. | 1 д Б |  |

#### Общие свойства режимов программирования

Для перевода контроллера в нужный режим программирования используются короткие (менее 1 сек) и длинные (около 6 сек) касания мастер-ключом. На работу в режиме программирования есть ограничение на время после последнего касания (около 16 сек), после которого контроллер выходит в исходное состояние, информируя серией из пяти коротких сигналов.

### 1. Добавление простых ключей ( 1 д М )

Коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает  подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

2. Добавление блокирующих ключей  ( 1 д М )

В режиме добавления простых ключей  надо коснуться  выбранным ключом контактора и удерживать около 9 секунд до длинного сигнала ( т.е сначала будет короткий сигнал , длинный сигнал о добавлении блокирующего ключа). Если не будете добавлять ещё ключи, то далее  будет серия коротких сигналов – выход из режима  программирования.

### 3. Добавление мастер-ключей  ( 1 к М, 1 д М )

Кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткое касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим добавления мастер-ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает  подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, как мастер-ключ, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит  автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

### 4. Стирание простых ключей с помощью мастер-ключа ( 2 к М, 1 д М )

Два раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим стирания простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для стирания ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание стираемым ключом контроллер выдает  подтверждающий короткий сигнал. Если ключа нет в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

### 5. Стирание памяти контроллера ( 3 к М, 1 д М )

Три раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования. В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала указывающих на третье касание мастер-ключом, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе (длинное касание). В момент четвертого касания, контроллер выдаст четыре коротких сигнала, и через 6 секунд серию коротких указывающих на стирание памяти контроллера и выход из режима программирования. После этого мастер-ключ следует убрать. Переход в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания.

*-В момент уничтожения всей базы с помощью мастер ключа  не происходит стирания запрограммированного времени открывания.

### 6. Программирование времени открывания ( 4 к М )

Четыре раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора. В момент каждого касания, контроллер выдает сигналы подтверждающие опознание мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент четвертого касания, контроллер выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим программирования времени открывания. В течении 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть  кнопку двери на время необходимое для открывания. После отпускания кнопки контроллер выдаст сигнал и запишет время в память.

7. Запись памяти контроллера в память DS1996 ( 1 д М )

Подготовить DS1996 к записи*.

Перевести контроллер в режим добавления простых ключей. Для этого коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе. В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать.

Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996  с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек  нет сигналов, то операцию повторить).

По завершению записи контроллер выдаст серию коротких сигналов указывающих на завершение записи и выход из режима программирования.

### 8. Запись памяти DS1996 в память контроллера (1 д М )

Подготовить DS1996 к считыванию*.

Перевести контроллер в режим добавления простых ключей. Для этого коснитесь и удерживайте мастер-ключ в контакторе. В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход замка в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать.

Коснитесь и удерживайте DS1996 в контакторе. При касании контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий, что ключ DS1996 установлен в режим записи (если два коротких сигнала, то необходимо повторить подготовку DS1996  с помощью ПК).Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек  нет сигналов, то операцию повторить)

По завершению записи контроллер выдаст серию коротких сигналов указывающих на завершение записи и выход из режима программирования.

*- Подготовка DS1996 производится с помощью компьютера и адаптера АС-Z.

9. Работа с блокирующим ключом (1 д Б )

Блокирующий ключ предназначен для работы:

- как простой ключ доступа в общем режиме работы контроллера (т.е.  открыт доступ для  всех  простых ключей прописанных в базе)

- для перевода контроллера в режим блокировки ( в этом режиме отрывают контроллер только блокирующие ключи).

- для перевода в обычный режим

Блокирующий ключ открывает по отпусканию.

Для перевода в режим блокировки приложить блокирующий ключ к контактору и  удерживать около 3секунды до появления длительного непрерывного, что соответствует включению режима блокировки .

В этом режиме блокируются все простые ключи. При  использования простого ключа контроллер не открывается, а выдаёт множество коротких сигналов.

Выход из режима блокировки  в общий режим производится

- аналогично переводу в режим блокировки с помощью блокирующего ключа (до серии коротких сигналов)

- коротким касанием  мастер-ключа (серия коротких сигналов)

Управление замком (открывание).

Коснитесь ключом контактора. Если код ключа совпадает с кодом, имеющимся в памяти контроллера, замок приводится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта) только по истечении “времени открывания”. Если непрерывно открыта дверь ( контакты геркона замкнуты), то контроллер сигнализирует в течении 15 сек о состоянии открытой двери.

В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”.

Если код ключа не совпадает с кодом, имеющимся в памяти, контроллер выдает два коротких сигнала подтверждающих считывание, но указывающих на несовпадение кодов.

Нажмите дверную кнопку. Замок установится в состояние открыт на время не менее “времени открывания”. В состояние закрыт замок устанавливается после размыкания дверного геркона (дверь закрыта – электрические контакты геркона разомкнуты) только по истечении “времени открывания”. В случае отсутствия геркона состояние закрыт наступает через “время открывания”.  Если кнопка  удерживается, то замок находится в состоянии открыт.

Порядок использования перемычек.

В комплекте контроллера поставляется одна перемычка, которая используется в случаях программирования и установки в режим электромеханического замка (всего пять положений –см. схему подключения контроллера).

Положение №1  -  устанавливает логику работы силового каскада.

- без перемычки – электромагнитный замок, в состоянии закрыт подано напряжение;

- с перемычкой – электромеханический замок, в состоянии закрыт снято напряжение.

Положение №2  - для стирания памяти контроллера. Для этого выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. По завершению стирания серия коротких сигналов.

*-Стираются все ключи, запрограммированное время открывания стирается (устанавливается заводское - 3 сек.)

Положение №3 -  для перехода в режим «добавление простых ключей». Для этого  выключить питание замка, установить перемычку и включить питание. После сигнала контроллер находится:

- в режиме добавления простых ключей ( можно добавить простые, блокирущие  ключи без мастер-ключа),

- для записи информации с помощью DS1996  ( без мастер-ключа)  в контроллер и на оборот. При касании DS1996:

- сигнализация одним сигналом - ключ DS1996 подготовлен к считыванию или записи. Далее ожидать завершения операции до серии коротких сигналов (если через 5 сек  нет сигналов, то операцию повторить)

- если два сигнала, то ключ DS1996 не подготовлен.

Положение №4  -  штатное место, не влияет на работу контроллера.

Положение №5  -  в контроллер, подключённый к ПК через адаптер АС-Z, может записываться база ключей, созданная в ПК.