Блок управления ZG2

Откусите здесь для осуществления функции «Присутствие Оператора».

Основные компоненты

1. Ограничитель момента вращения двигателя (см. приложение)

2. Т.Р. - установка времени предваретльного включения сигнальной лампы

3. Т.С.А. - установка времени, через которое шлагбаум автоматически закроется в режиме автоматического закрывания

4. Разъем для радиоприемника

5. Колодки подключения

6. Предохранитель 1,6А низковольтной цепи

7. Сетевые предохранители 5А

8. Колодка для подключения измерительного прибора

9. Запасные предохранители

Приложение: Для изменения вращающего момента двигателя, переключите обозначенную стрелкой клемму в одну из четырех позиций: 1 мин - 4 макс.

КОЛОДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сеть 220В

Однофазный двигатель 220В

Сигнальная лампа 220В

Питание аксессуаров (фотоэлементов) 24В макс.20Вт

Кнопка «Стоп»

Кнопка «Открыть»

Кнопка «Закрыть»

Кнопка «Открыть - Закрыть» и радиоконтакт

Контакт (фотоэлементов) «Открывание в режиме закрывания»

При подключении фотоэлементов (ТХ и RX) соблюдайте полярность.

КОЛОДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Ключ-выключатель

Перемычка для автоматического закрывания

Микровыключатель ограничения открытия

Микровыключатель ограничения закрытия

Лампа-индикатор «Закрыто» 24В макс.3Вт

Лампа-индикатор «Открыто» 24В макс. 3Вт

Контакты двухканального радиоприемника 1А=24В

Антенна