# БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZR100

- Кнопка запоминания радиокода.

- Индикатор запоминания радиокода.

- ТСА – установка времени автоматического закрывания (1÷120с).

- DIP-SWITCH – выбор режимов работы.

- TL – установка времени работы (12÷150с).

- Разъем платы радиоприемника.

- Колодки подключения.

- Сетевые предохранители 5А.

- Предохранитель аксессуаров 1А.

DIP-SWITCH – выбор режимов.

| 1 ON | Автоматическое закрывание включено (1 OFF – выключено). |
| --- | --- |
| 2 ON | “Открыть-стоп-закрыть-стоп” – функция команд уравления включена. |
| 2 OFF | «Окрыть-закрыть» – функция команд управления включена. |
| 3 ON | «Только открывание» – функция команды управления включена (3 OFF-выключена). |
| 4 ON | Предварительное включение сигнальной лампы включено (4 OFF – выключено). |
| 5ON | Функция обнаружения препятствия включена (5 OFF – выключена). |
| 6 ON | Функция "Присутствие оператора" включена (6 OFF – выключена). |
| 7 OFF | Функция открывания в режиме закрывания включена. Устройство безопасности подключено к клеммам 11/2-С1. Если устройство безопасности не используется - установите 7 ON. |
| 8 OFF | Функция «Полный стоп» включена. Устройство безопасности подключено к клеммам 1-11/2. Если устройство безопасности не используется, установите 8 ON. Функция лампы подключенной к клеммам W-E1. |
| 9 OFF-10 OFF | Сигнальная лампа. |
| 9 OFF-10ON | Лампа подсветки (5 мин.). |
| 9 ON-10 ON | Сигнал цикла работы. |

# Колодки подключения

L1 – L2		Сеть ~ 220V

U – W – V		Мотор, однофазный ~ 220V

W – E1		Лампа ~ 220V – 25W (см. DIP-SWITCH 9-10)

11/2 - 10		Питание аксессуаров ~ 24V – 5W макс

11/2 – 1		Кнопка «Стоп» (Н.З.)

11/2 – 7		Кнопка «Открыть-Закрыть» (Н.Р.) (см. DIP-SWITCH 2-3) и радиоконтакт

11/2 – С1		Контакты фотоэлементов (Н.З.) – «открывание в режиме закрывания»

F – FA			Концевой выключатель (Н.З.) на открывание

F – FC			Концевой выключатель (Н.З.) на закрывание

Внимание! Если нет подключений к клеммам 11/2 – 1 установите DIP-SWITCH 8 ON.

Если не подключены фотоэлементы, установите DIP-SWITCH 7 ON.

Если концевые выключатели не подключены к клеммам F - FA и F – FC, установите

соответственно перемычки.